|  | BPC Hall Meter | 1 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы |  | 18 | 360 |  |
| ADA4522-1ARMZ | Zero Drift ОУ | 1 | 20 | Analog Devices Inc |
| ADG1608BRUZ | Мультиплексор аналоговый дифференциальный 4 канала | 1 | 20 | Analog Devoces |
| ADP7118AUJZ-3.3-R7 | LDO +3.3В | 1 | 20 | Analog Devoces |
| ADP7118AUJZ-5.0-R7 | LDO +5В | 3 | 60 | Analog Devoces |
| ADS1234IPWR | 4х-канальный 24бит АЦП | 1 | 20 | Texas Instruments |
| DSC1004AI2-004.9152 | Oscillator MEMS 4.9152MHz ±25ppm | 1 | 20 | Microchip |
| LAN8742A-CZ | Ethernet PhyLayer Transceiver | 1 | 20 | MicroChip |
| LMZ12003EXTTZ/NOPB | DC-DC Power Module | 1 | 20 | Texas Instruments |
| LT3042EMSE | Прецизионный источник тока 100uA ref | 2 | 40 | Analog Devices Inc |
| LTC6655LNBHMS8-2.5 | Low noise precision reference, | 2 | 40 | Analog Devices Inc |
| MYBSP0122BABFT+CB | Isolated PoE Module DC DC Converter | 1 | 20 | Murata |
| SN74HC14D | 6 триггеров Шмита с инверсией. | 1 | 20 | Texas Instruments |
| STM32F756ZGT6 | Arm Cortex-M7 MCU | 1 | 20 | STM |
| TPS3808G33DBV | Супервизор питания | 1 | 20 | Texas Instruments |
| Транзисторы и диоды |  |  |  |  |
| AO3407 | Транзистор P-MOSFET 30В 0.052Ом SOT-23-3. | 1 | 20 | Hotec |
| IP4220CZ6 | Диодная сборка для защиты линии | 2 | 40 | NXP |
| W02G | Диодный мост | 2 | 40 | multicomp |
| Конденсаторы |  |  |  |  |
| GRM21BR6YA106KE43L | Конденсатор керамический smd, 10мкф X5R 35В 10% 0805 | 18 | 360 | Murata |
| GCM188R71E105KA64D | Конденсатор керамический smd, 1 мкФ X7R 25В 10% 0603 | 3 | 60 | Murata |
| GRM188R71H333KA61D | Конденсатор керамический smd, 33nF X7R 50В 10% 0603 | 64 | 1280 | Murata |
| GCM21BR72A333KA37L | Конденсатор керамический smd 33nF X7R 100В 10% 0805, | 64 | 1280 | Murata |
| GCM21BR72A332KA37L | Конденсатор керамический smd 3.3nF X7R 100В 10% 0805, | 8 | 160 | Murata |
| GRM31BR73A102K, | Конденсатор керамический smd,1000пФ X7R 1000В 10% 1206 | 2 | 40 | Murata |
| GRM1885C1H471J | Конденсатор керамический smd, 470пФ NP0 50В 5% 0603 | 1 | 20 | Murata |
| GRM1885C1H300J | Конденсатор керамический smd, 30пФ NP0 50В 5% 0603 | 2 | 40 | Murata |
| ECHU1C333JX5 | Конденсатор: полифениленовые; 33нФ; 16В; SMD; ±5%; - | 1 | 20 | Panasonic |
| ECHU1C332JX5 | Конденсатор: полифениленовые; 3,3нФ; 16В; SMD; ±5%; - | 2 | 40 | Panasonic |
| Резисторы |  |  |  |  |
| Y1172_200R0000F | High Precision Foil Wraparound Surface Mount Chip Resistor with TCR of ± 2 ppm/°C and Load Life Stability | 1 | 20 | Vishay |
| LT5400-6 | Прецизионная резисторная сборка 2х5к + 2х1к | 2 | 40 | Analog Devices |
| LT5400-7 | Прецизионная резисторная сборка 2х5к + 2х1к25 | 1 | 20 | Analog Devices |
| JBR-3296W-100-R | 10 Ом, Резистор подстроечный многооборотный | 1 | 20 | JB Capacit |
| CAY16-472J4 | Резисторная сборка SMD, 4х4,7 кОм 5% | 1 | 20 | Bourns |
| CAY16-330J4 | Резисторная сборка SMD, 4х33 Ом 5% | 1 | 20 | Bourns |
| CAY16-49R9F4LF | Резисторная сборка SMD, 4х49,9 Ом 1% | 1 | 20 | Bourns |
| RC0805FR-0727KL | Резистор SMD 0.125Вт 0805 27 кОм, 1% | 6 | 120 | Yageo |
| RC0603FR-0712K1L | Резистор SMD 0.063Вт 0603 12,1 кОм, 1% | 1 | 20 | Yageo |
| RC0603FR-074K7L | Резистор SMD 0.063Вт 0603 4,7 кОм, 1% | 5 | 100 | Yageo |
| RC0805FR-073K3L | Резистор SMD 0.125Вт 0805 3,3 кОм, 1% | 1 | 100 | Yageo |
| RC0805FR-071K5L | Резистор SMD 0.125Вт 0805 1,5 кОм, 1% | 5 | 100 | Yageo |
| RC0805FR-071KL | Резистор SMD 0.125Вт 0805 1 кОм, 1% | 20 | 400 | Yageo |
| RC0805FR-07100RL | Резистор SMD 0.125Вт 0805 100 Ом, 1% | 8 | 160 | Yageo |
| Разъемы |  |  |  |  |
| 15EDGRC-3.5-04P-14 | Разъём угловой 15EDGRC-3.5-04P-14 | 1 | 20 | Degson Electronics |
| 15EDGK-3.5-04P-14-00A(H) | Клеммник розетка на кабель | 1 | 20 | Degson Electronics |
| DB-15M (DS1033-15M) | Вилка 15 pin на кабель | 1 | 20 | Connfly |
| DRB-15FA (DS1037-15F) | Розетка 15 pin на плату | 1 | 20 | Connfly |
| DPT-15C (DS1045-15 AP1L) | Корпус к 15 pin D-SUB, с удлиненными винтами | 1 | 20 | Connfly |
| WF4R | Вилка на плату угловая | 1 | 20 | Confly |
| WF4 | Вилка на плату прямая | 1 | 20 | Confly |
| L-KLS1-2.54-04-H, HU-04 | Розетка на кабель 4pin | 1 | 20 | Confly |
| 2-1825027-0 | Кнопка тактовая | 1 | 30 | TE-connectivity |
| Прочее |  |  |  |  |
| AA-25.000MALE-T | Резонатор кварцевый, 25 MHz ±30ppm Crystal 12pF | 1 | 20 | TXC |
| G6J-2P-Y 12VDC | Реле DPDT 12В | 1 | 20 | Omron |
| H5007NL | Ethernet transformer IEEE 802.3 | 1 | 20 | Yageo |
| &&&&& | Корпус |  | 18 |  |